Система сертификации работ по охране труда в организациях (ССОТ)

Министерство здравоохранения и социального развития

Российской Федерации

Министерство транспорта Российской Федерации

Отраслевая подсистема сертификации работ по охране труда в организациях на морском транспорте (ССОТ-МТ)

|  | Утверждено Руководитель центрального органа ССОТ-МТ М.О. Соколов |
| --- | --- |

Инструкция по проведению сертификации работ по охране труда для организаций – заявителей

г. Санкт – Петербург

2007 г.

Настоящая инструкция разработана на основании положения «Об отраслевой подсистеме сертификации работ по охране труда в организациях на морском транспорте», согласованного: руководителем центрального органа ССОТ, Министерством транспорта Российской Федерации.

1. Организация проведения сертификации работ по охране труда в организациях на морском транспорте

1.1. Сертификацию работ по охране труда в организациях на морском транспорте осуществляют органы по сертификации, аккредитованные в ССОТ-МТ. Органы по сертификации сертифицируют работы по охране труда и выдают соответствующие сертификаты безопасности.

1.2. Сертификация работ по охране труда в  организациях осуществляется посредством проверки и оценки соответствия элементов деятельности работодателя по обеспечению охраны труда нормативным требованиям охраны труда с учетом проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и особенностей организации работ по охране труда в организациях морского транспорта. Разрешено проведение отдельной процедуры сертификации работ по охране труда в любом обособленном подразделении организации (в том числе филиале, представительстве и т.п.). В судоходных компаниях, пароходствах и организациях имеющих суда или управляющих судами, органы по сертификации сертифицируют работы по охране труда, как в самой организации, так и на каждом судне и выдают соответствующие сертификаты безопасности на указанные объекты. Содержание и форма контрольных листов в  Приложениях 1, 2, 3.

1.3. Сертификацию работ по охране труда в организациях проводят по следующим схемам:

Схема 1. Оценка организации работ по охране труда и достоверности результатов аттестации рабочих мест по условиям труда с проведением выборочных контрольных измерений и оценок.

Схема 2. Оценка организации работ по охране труда и материалов аттестации рабочих мест по условиям труда без проведения выборочных контрольных измерений и оценок.

1.4. По схеме 1 осуществляется оценка выполнения работ по охране труда и материалов аттестации рабочих мест по условиям труда, включая оценку достоверности полученных результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, посредством проведения выборочных контрольных измерений и оценок испытательными лабораториями, аккредитованными в отраслевой подсистеме.

Измерения параметров опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах осуществляют по утвержденным в установленном порядке методикам. Результаты измерений отражаются в протоколах.

1.5. По схеме 2 осуществляется оценка выполнения работодателем работ по охране труда и материалов аттестации рабочих мест по условиям труда без проведения  выборочных контрольных измерений и оценок в случаях, когда результаты аттестации рабочих мест основаны на данных измерений и оценок, проведенных аккредитованными в отраслевой подсистеме лабораториями.

1.6. При  сертификации работ по охране труда в организациях по схеме 1 для определения количества рабочих мест, на которых следует провести необходимые  выборочные контрольные  измерения  и  оценки, комиссия органа по сертификации проводит отбор рабочих  мест  (табл. 1).

Таблица 1

ОТБОР РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СЕРТИФИКАЦИИ РАБОТ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО СХЕМЕ 1

| Общее количество рабочих мест в организации | Количество рабочих мест, выбираемых для процедуры сертификации работ по охране труда |
| --- | --- |
| до 10 от 11 до 100 от 101 до 500 от 501 до 1000 Более 1000 | 3 3 – 10 10 – 30 30 – 50 более 50 |

1.7. Для  проведения контрольных  измерений  и оценок параметров, опасных и вредных  производственных факторов следует,  как  правило, отбирать  рабочие  места  таким образом,  чтобы обеспечивалось наличие рабочих мест, характеризуемых всеми классами условий труда и степенями вредности и опасности. Кроме того, на таких рабочих местах должен быть максимальный набор измеряемых и оцениваемых производственных факторов.

Проверка состояния работы по охране труда в организации проводится по контрольным листам (Приложения 1а и 1б).

1.8. Аккредитованная испытательная лаборатория проводит необходимые выборочные   контрольные испытания (измерения) в соответствие с программой, определенной органом  по сертификации.

Протоколы выборочных контрольных испытаний (измерений) представляются заявителю и в орган по сертификации.

1.9. В Отраслевой подсистеме сертификации работ по охране труда в организациях на морском транспорте используется  сертификат безопасности ССОТ.

1.10. Оплата работ по сертификации работ по охране труда в организациях  производится заявителем в соответствии с действующим положением «О порядке оплаты работ по сертификации работ по охране труда в организациях». Работы по сертификации оплачиваются заявителем по договорам с ОС в порядке 100% предоплаты (с целью исключения какого-либо давления со стороны заявителя на конечные результаты работ).

1.11. Основой информационного обеспечения деятельности сертификации работ по  охране труда в организациях является реестр ССОТ, образованный в порядке установленном ЦО ССОТ.

Реестр ССОТ содержит сведения о сертификации работ по охране труда в организациях.

2. Порядок проведения сертификации работ по охране

труда в организациях

2.1. Сертификация работ по охране труда в организациях включает следующие этапы:

- подачу заявки на проведение сертификации работ по охране труда в организациях, рассмотрение заявки и принятие по ней решения;

- проведение проверки и оценки соответствия работ по охране труда в организации   установленным государственным нормативным требованиям охраны труда;

- анализ полученных результатов проверки и оценки соответствия работ по охране  труда в организации установленным государственным нормативным требованиям охраны труда, принятие решения о возможности выдачи (отказе в выдаче) сертификата безопасности;

- выдачу сертификата безопасности;

- инспекционный контроль сертифицированных работ по охране труда.

2.2.  Подача заявки на проведение сертификации работ по охране труда в организациях, рассмотрение заявки и принятие по ней решения.

2.2.1. Заявитель направляет в орган по сертификации заявку на проведение сертификации  работ по охране труда в организации (Приложение 4).

2.2.2. Орган по сертификации регистрирует и в двухнедельный срок рассматривает заявку на сертификацию работ по охране труда в организации.

2.2.3. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем в  соответствии с заявкой на проведение сертификации работ по охране труда в организации, орган по сертификации принимает решение по заявке на проведение сертификации работ по  охране труда в организации (Приложение 5).

2.2.4. В случае принятия положительного решения орган по сертификации сообщает   заявителю основные условия проведения сертификации.

При этом орган по сертификации определяет схему и разрабатывает программу проведения сертификации работ по охране труда в организации.

В программе сертификации работ по охране труда в организации устанавливается  перечень работ по охране труда, подлежащих проверке, при использовании сертификации по схеме 1 определяется перечень и объем контрольных выборочных измерений и оценок  параметров вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах.

2.2.5. В случае принятия отрицательного решения по заявке на проведение  сертификации работ по охране труда в организации заявителю направляют уведомление о невозможности проведения сертификации работ по охране труда с указанием причин такого решения.

2.3. Проведение проверки и оценки соответствия работ по охране труда в организациях установленным государственным нормативным требованиям охраны труда

2.3.1. Сертификацию работ по охране труда в организации осуществляют посредством проверки и оценки, представленных заявителем документов, а также проверки и оценки соответствия работ по охране труда в организации установленным государственным   нормативным требованиям охраны труда.

2.3.2. Проверку соответствия работ по охране труда в организации установленным  государственным нормативным требованиям охраны труда осуществляет комиссия,   формируемая руководителем органа по сертификации. В комиссию должны входить  представители органа по сертификации, включая штатных и внештатных экспертов по сертификации.

2.3.3. Процедура подтверждения соответствия работ по охране труда в организации установленным государственным нормативным требованиям охраны труда включает:

- оценку соответствия деятельности работодателя по обеспечению безопасных условий труда в организации;

- оценку деятельности службы охраны труда;

- оценку деятельности работодателя по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда.

2.4. Анализ результатов проверки и оценки соответствия работ по охране труда в организации установленным государственным нормативным требованиям охраны труда,  принятие решения о возможности выдачи (отказе в выдаче) сертификата безопасности.

2.4.1. Орган по сертификации на основе анализа результатов проверки и оценки соответствия работ по охране труда в организации установленным государственным  нормативным требованиям охраны труда принимает решение о возможности выдачи сертификата безопасности.

2.4.2. При отрицательных результатах анализа проверки и оценки соответствия работ  по охране труда в организации установленным государственным нормативным   требованиям охраны труда орган по сертификации принимает решение об отказе в выдаче   сертификата безопасности с указанием причин отказа и доводит его до сведения заявителя.

2.5. Выдача сертификата безопасности.

2.5.1. При положительных результатах проверки и оценки соответствия работ по  охране труда в организации установленным государственным нормативным требованиям  охраны труда орган по сертификации оформляет сертификат безопасности по форме, установленной ССОТ, регистрирует его и выдает заявителю.

2.5.2. Срок действия сертификата безопасности устанавливает орган по сертификации  с учетом результатов сертификации работ по охране труда в организациях, сроков действия  государственных нормативных требований охраны труда и даты завершения организацией аттестации рабочих мест по условиям труда.

2.5.3. При внесении изменений в государственные нормативные требования охраны  труда, в организационно - правовую форму юридического лица и других изменениях,  которые могут влиять на требования, подтверждаемые при сертификации работ по охране  труда в организациях, держатель сертификата безопасности должен извещать об этом в  орган по сертификации, который может принять решение о необходимости проведения  дополнительных проверок или внепланового инспекционного контроля.

2.5.4. Знак соответствия работ по охране труда в организациях наносится на сертификат безопасности. Использование знака соответствия работ по охране труда в организациях в рекламных и печатных изданиях осуществляется согласно положению о знаке соответствия работ по охране труда в организациях.

2.5.5. Сертификаты безопасности вступают в силу с даты их регистрации в органе по сертификации.

2.6. Инспекционный контроль за сертифицированными работами по охране труда.

2.6.1. Инспекционный контроль за сертифицированными работами по охране труда  проводит орган по сертификации, выдавший сертификат безопасности, в форме периодических (ежегодных) плановых проверок для установления соответствия текущих работ по охране труда требованиям, подтвержденным при сертификации работ по охране труда в организации.

2.6.2. Результаты инспекционного контроля за сертифицированными работами по  охране труда оформляются актом, в котором орган по сертификации, выдавший сертификат безопасности, делает заключение о возможности сохранения действия выданного сертификата безопасности.

2.6.3. По результатам инспекционного контроля за сертифицированными работами по  охране труда действие сертификата безопасности может быть приостановлено либо  отменено. Решение о приостановке, отмене или возобновлении действия сертификата безопасности доводится органом по сертификации до сведения заявителя, ЦО ССОТ-МТ и  других заинтересованных организаций.

2.6.4. В случае несоответствия выполняемых заявителем работ по охране труда  установленным государственным нормативным требованиям охраны труда, отказа держателя сертификата безопасности от проведения инспекционного контроля за сертифицированными работами по охране труда орган по сертификации может  приостановить или отменить действие сертификата безопасности.

2.6.5. Решение о приостановлении действия сертификата безопасности принимается в  том случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с органом по сертификации, можно устранить обнаруженные причины несоответствия выполняемых заявителем работ по охране труда установленным государственным нормативным требованиям охраны труда.

2.6.6. При проведении корректирующих мероприятий орган по сертификации:

- приостанавливает действие сертификата безопасности;

- информирует об этом соответствующий орган исполнительной власти субъекта  Российской Федерации, ведающий вопросами охраны труда (государственную  экспертизу условий труда), на территории которого находится организация;

- устанавливает срок выполнения корректирующих мероприятий;

- проверяет ход выполнения корректирующих мероприятий.

2.6.7. После выполнения корректирующих мероприятий и при положительных итогах  их оценки (проверки, контроля) орган по сертификации принимает решение о возобновлении действия сертификата безопасности. Информация о возобновлении действия сертификата безопасности доводится органом по сертификации до сведения заявителя, ЦО ССОТ-МТ и других заинтересованных организаций.

2.6.8. В случае невыполнения корректирующих мероприятий или их неэффективности орган по сертификации отменяет действие сертификата безопасности и в трехдневный срок  информирует об этом заявителя, ЦО ССОТ-МТ и заинтересованных участников  сертификации работ по охране труда в организациях.

2.6.9. Внеплановый инспекционный контроль проводят в случаях поступления информации о претензиях к качеству сертифицированных работ по охране труда от  работников организации, Федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих   контроль за качеством и безопасностью работ, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ведающих вопросами охраны труда (государственных экспертиз условий труда), общественных объединений.

Приложение 1

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ                                                       НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ

#### Контрольный лист соответствия проводимых работ по охране труда  в организации

Организация:

Адрес:

| № | Контролируемые требования по охране труда | Нормативный правовой акт | Рез-ты проверки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | налич. | соотв. НД |
| I Политика в области охраны труда |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие разработанной и функционирующей системы управления охраной труда в организации | ГОСТ Р 12.0.006-2002 Общие требования к управлению охраной труда в организации |  |  |
| 1.2 | Наличие программы улучшения условий труда или плана мероприятий по охране труда со сметой расходов на мероприятия по охране труда | Рекомендации Министерства труда и социального развития РФ № 11 от 27.04.1995 |  |  |
| 1.3 | Наличие раздела по охране труда в коллективном договоре или соглашении по охране труда | Трудовой кодекс РФ №197-ФЗ от 30.12.2001 с последующими изменениями |  |  |
| II Внедрение и обеспечение функционирования охраны труда |  |  |  |  |
| 2.1 | Наличие распорядительного документа о создании службы охраны труда (положения о службе охраны труда), или о назначении специалиста по охране труда, или наличие договора со специалистами или с организацией, оказывающей услуги в области охраны труда | Трудовой кодекс РФ №197-ФЗ от 30.12.2001 Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 14 от 08.02.2000 и №10 от 22.01.2001 |  |  |
| 2.2 | Наличие службы (отдела, бюро, специалиста) охраны труда, укомплектованной в соответствии с Межотраслевыми нормативами численности работников службы охраны труда | Постановления Министерства труда и социального развития РФ № 14,от 06.02.2000, №10 от 22.01.2001 |  |  |
| 2.3 | Наличие комитета ( комиссии) по охране труда | Трудовой кодекс РФ №197-ФЗ от 30.12.2001 с последующими изменениями, Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ №413 от 29.05.2006 «Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда» |  |  |
| 2.4 | Наличие и оснащение кабинета охраны труда (соответствие размера кабинета действующим нормам, планы мероприятий по обучению вопросам охраны труда) | Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 7 от 17.01.2001 |  |  |
| 2.5 | Отражение обязанностей и ответственности руководителей и должностных лиц за обеспечением безопасных условий и охраны труда в распорядительных документах, должностных инструкциях | Трудовой кодекс РФ №197-ФЗ от 30.12.2001 с последующими изменениями |  |  |
| 2.6 | Организация и соблюдение отчетности и хранения документов аттестации рабочих мест | Постановление Министерства труда и социального развития РФ №12 от 14.03.1997 |  |  |
| 2.7 | Заполнение статистической отчетности по охране труда | Постановление Росстата РФ № 28 от 22.06.2006 Форма № 1-Т (условия труда) Постановление Росстата РФ № 40 от 05.07.2005 Форма № 7-травматизм |  |  |
| III Обучение, квалификационная комиссия |  |  |  |  |
| 3.1 | Программа проведения вводного инструктажа, утвержденная руководителем | Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 1/29 от 13.01.2003 ГОСТ 12.0.004-90 приложение 3, п.7.1.4 |  |  |
| 3.2 | Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда | Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 1/29 от 13.01.2003 ГОСТ 12.0.004-90 приложение 3, п.7.1.4 |  |  |
| 3.3 | Наличие перечня должностей руководителей и специалистов, подлежащих проверке знаний по охране труда | Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 1/29 от 13.01.2003 |  |  |
| 3.4 | Наличие комиссии по проверке знаний, полномочной проводить эту работу | Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 1/29 от 13.01.2003 |  |  |
| 3.5 | Наличие оформленных протоколов и удостоверений о прохождении обучения и проверки знаний по охране труда | Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 1/29 от 13.01.2003 |  |  |
| 3.6 | Удостоверения (протоколы) о прохождении обучения и проверки знаний по специальным разделам ОТ (при эксплуатации объектов и производстве работ повышенной опасности) руководителей, специалистов, служащих и рабочих | Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 1/29 от 13.01.2003 ГОСТ 12.0.004-90 |  |  |
| 3.7 | Наличие оформленного журнала регистрации инструктажей (первичного, повторного, внепланового) и допуска к работе | Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 1/29 от 13.01.2003 ГОСТ 12.0.004-90 приложение 9, п.7.9 |  |  |
| 3.8 | Наличие персонала прошедшего обучение по проведению внутренних аудиторских проверок по охране труда в организации и имеющего удостоверение | Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 1/29 от 13.01.2003 ГОСТ 12.0.004-90 |  |  |
| IV Идентификация опасностей, оценка, регулирование и контроль рисков |  |  |  |  |
| 4.1 | Распорядительный документ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию объектов и производства работ повышенной опасности | Действующие межотраслевые и отраслевые нормативные документы |  |  |
| 4.2 | Наличие знаков безопасности и сигнальной разметки на производственных, общественных объектах и в иных местах | ГОСТ Р 12.4.026-2001 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная |  |  |
| 4.3 | Наличие утвержденного руководителем организации: перечня работ повышенной опасности, работ на выполнение которых необходимо оформлять наряд-допуск, списка лиц, которые имеют право выдавать наряд-допуск | Действующие межотраслевые и отраслевые нормативные документы |  |  |
| 4.4 | Наличие оформленных журналов учета выдачи наряд-допусков | Действующие межотраслевые и отраслевые нормативные документы |  |  |
| 4.5 | Наличие схемы организации движения (подъезда, отъезда и маневрирования) спецтранспорта и средств механизации в организации | Действующие межотраслевые и отраслевые нормативные документы |  |  |
| 4.6 | Наличие перечня профессий и работ, для выполнения которых необходим предварительный медосмотр | Приказ Минздравмедпрома РФ № 90 от 14.03.1996, (с изм. и доп. от 11.09.2000, 06.02.2001) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 83 от 16.08.2004 |  |  |
| 4.7 | Наличие перечня профессий и должностей работников на предоставление сокращенного рабочего дня и дополнительного отпуска за работу с вредными условиями труда, за ненормированный рабочий день | Постановление Госкомтруда и Президиума ВЦСПС №298/П-22 от 25.10.1974 |  |  |
| 4.8 | Наличие перечня рабочих мест и работ, профессий и должностей работников, для которых устанавливаются доплаты за работу в неблагоприятных условиях | Трудовой кодекс РФ №197-ФЗ от 30.12.2001 с последующими изменениями |  |  |
| 4.9 | Наличие перечня профессий и должностей работников на льготное пенсионное обеспечение | Федеральный Закон РФ №173-ФЗ от 17.12.2001 Постановление Правительства РФ №517 от 02.10.1991 Списки №1 и №2 |  |  |
| V Документация управления охраной труда в организации |  |  |  |  |
| 5.1 | Трудовые договоры (контракты) с работниками | Трудовой кодекс РФ №197-ФЗ от 30.12.2001 с последующими изменениями |  |  |
| 5.2 | Наличие комитета ( комиссии) по охране труда | Трудовой кодекс РФ №197-ФЗ от 30.12.2001 с последующими изменениями, Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ №413 от 29.05.2006 «Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда» |  |  |
| 5.3 | Наличие правил внутреннего трудового распорядка и графиков работы (сменности) с соблюдением установленных норм продолжительности рабочего времени и времени отдыха | Трудовой кодекс РФ №197-ФЗ от 30.12.2001 с последующими изменениями |  |  |
| 5.4 | Перечень законодательной и нормативно-технической (НД) документации имеющейся в организации | Трудовой кодекс РФ №197-ФЗ от 30.12.2001 с послед. изм. (ст.212), Постановление Правительства РФ №399 от 23.05.2000 |  |  |
| 5.5 | Инструкции по охране труда для отдельных профессий и видов работ, утвержденных руководителем | Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 1/29 от 13.01.2003 |  |  |
| VI Обеспечение работников СИЗ, молоком и другим льготным обеспечением |  |  |  |  |
| 6.1 | Наличие перечня работ и профессий, по которым должны бесплатно выдаваться средства индивидуальной защиты, наличие оформленных личных карточек, журналов | Трудовой кодекс РФ №197 от 30.12.2001 с послед. изм. (ст.221), Постановление Министерства труда и соци-ального развития РФ №63 от 16.12.1997, №51 от 18.12.1998 с послед.изм. и доп. |  |  |
| 6.2 | Организация гигиенической обработки и ремонта СИЗ (наличие назначенных ответственных, договоров со специализированными организациями) | Постановление Министерства труда и социального развития РФ №51 от 18.12.1998 с последующими изменениями и дополнениями |  |  |
| 6.3 | Наличие сертификата соответствия на средства индивидуальной защиты | Постановление Министерства труда и социального развития РФ №51 от 18.12.1998 с последующими изменениями и дополнениями |  |  |
| 6.4 | Наличие перечня профессий и должностей работников на бесплатную выдачу молока или других равноценных пищевых продуктов | Постановление Правительства РФ №849 от 29.11.02 |  |  |
| 6.5 | Наличие перечня смывающих и обезвреживающих средств, порядок их выдачи | Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 45 от 04.07.2003 |  |  |
| VII Контроль результатов мероприятий в области охраны труда, корректирующие и предупреждающие действия |  |  |  |  |
| 7.1 | Формы и методы контроля за соблюдением в подразделениях организации законодательных и иных нормативных актов по охране труда (планы работы, графики обследований, выданные предписания, действующие приказы и распоряжения руководства по результатам контроля) | Трудовой кодекс РФ №197-ФЗ от 30.12.2001 с последующими изменениями |  |  |
| 7.2 | Обеспечение безопасных и здоровых условий труда при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования и инструмента (наличие графиков проведения проверок, испытаний и планово-предупредительных ремонтов, наличие и организация хранения паспортов, журналов, формуляров и другой эксплуатационной документации на объекты, оборудование и инструменты) | Действующие межотраслевые и отраслевые нормативные документы |  |  |
| 7.3 | Наличие материалов внутренних аудиторских проверок по охране труда | ГОСТ Р 12.0.006-2002 |  |  |
| VIII Расследование несчастных случаев |  |  |  |  |
| 8.1 | Журнал регистрации несчастных случаев на производстве | Трудовой кодекс РФ №197-ФЗ от 30.12.2001 с последующими изменениями |  |  |
| 8.2 | Наличие документов по расследованию страхового случая (при его наличии) и исполнения решения государственной инспекции труда по расследованию этого случая | Постановление Министерства труда и социального развития РФ №73 от 24.10.2002 |  |  |

Подпись  эксперта:                               /                              /

Дата:            «       »                         200   г.

Приложение 2

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ

#### Контрольный лист соответствия проводимых работ по охране труда в морских портах и стивидорных компаниях

Организация:

Адрес:

| № | Контролируемые требования по охране труда | Нормативный правовой акт | Результаты проверки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | налич. | соотв. НД |
| I Политика в области охраны труда |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие разработанной и функционирующей системы управления охраной труда в организации | ГОСТ Р 12.0.006-2002г. Общие требования к управлению охраной труда в организации |  |  |
| 1.2 | Наличие программы улучшения условий труда или плана мероприятий по охране труда со сметой расходов на мероприятия по охране труда | Рекомендации Министерства труда и социального развития РФ № 11от 27.04.1995г. |  |  |
| 1.3 | Наличие раздела по охране труда в коллективном договоре или соглашении по охране труда | Трудовой кодекс РФ №197-ФЗ от 30.12.2001г. с последующими изменениями |  |  |
| II Внедрение и обеспечение функционирования охраны труда |  |  |  |  |
| 2.1 | Наличие распорядительного документа о создании службы охраны труда (положения о службе охраны труда), или о назначении специалиста по охране труда, или наличие договора со специалистами или с организацией, оказывающей услуги в области охраны труда | Трудовой кодекс РФ №197-ФЗ от 30.12.2001г. с последующими изменениями |  |  |
| 2.2 | Наличие службы (отдела, бюро, специалиста) охраны труда, укомплектованной в соответствии с Межотраслевыми нормативами численности работников службы охраны труда | Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 14 от 06.02.2000г. и №10 от 22.01.2001г. |  |  |
| 2.3 | Наличие комитета ( комиссии) по охране труда | Трудовой кодекс РФ №197-ФЗ от 30.12.2001г. с последующими изменениями, Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ №413 от 29.05.2006г. «Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда» |  |  |
| № | Контролируемые требования по охране труда | Нормативный правовой акт | Результаты проверки |  |
| п/п |  |  | налич. | соотв. НД |
| 2.4 | Наличие и оснащение кабинета охраны труда (соответствие размера кабинета действующим нормам, планы мероприятий по обучению вопросам охраны труда) | Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 7 от 17.03.2001г. |  |  |
| 2.5 | Наличие раздела в должностной обязанности об ответственности за обеспечение безопас-ных условий и охраны труда в распоряди-тельных документах, должностных инструк-циях руководителей и должностных лиц | Трудовой кодекс РФ №197-ФЗ от 30.12.2001г. с последующими изменениями |  |  |
| 2.6 | Организация аттестации рабочих мест по условиям труда, соблюдение отчетности и хранения документов аттестации рабочих мест | Постановление Министерства труда и социального развития РФ №12 от 14.03.1997г. |  |  |
| 2.7 | Заполнение и своевременное представление в соответствующие органы статистической отчетности по охране труда | Постановление Росстата РФ № 28 от 22.06.2006г. Форма № 1-Т (условия труда) Постановление Росстата РФ № 40 от 05.07.2005г. Форма № 7-травматизм |  |  |
| 2.8 | Наличие материалов внутренних аудиторских проверок по охране труда | ГОСТ Р 12.0.006-2002г. |  |  |
| 2.9 | Наличие распорядительного документа, регламентирующего работу в области охраны труда с подрядными и субподрядными организациями | ПОТ РО- 152-31.82.03-96 П.1.15-1.16 |  |  |
| III Обучение, квалификационная комиссия |  |  |  |  |
| 3.1 | Программа проведения вводного инструктажа, утвержденная руководителем | Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 1/29 от 13.01.2003г. ГОСТ 12.0.004-90 приложение 3, п.7.1.4 |  |  |
| 3.2 | Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда | Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 1/29 от 13.01.2003г. ГОСТ 12.0.004-90 приложение 4, п.7.1.5 |  |  |
| 3.3 | Наличие перечня с указанием кратности проверки ,должностей руководителей и специалистов, подлежащих проверке знаний по охране труда | Постановление Минтруда РФ № 1/29 от 13.01.2003г. РД31.87.01-95 РД31.87.03-95 |  |  |
| 3.4 | Наличие комиссии по проверке знаний, полномочной проводить эту работу | Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 1/29 от 13.01.2003г. РД31.87.01-95 РД31.87.03-95 |  |  |
| № | Контролируемые требования по охране труда | Нормативный правовой акт | Результаты проверки |  |
| п/п |  |  | налич. | соотв. НД |
| 3.5 | Наличие оформленных протоколов и удостоверений о прохождении обучения и проверки знаний по охране труда | Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 1/29 от 13.01.2003г. РД31.87.01-95 РД31.87.03-95 |  |  |
| 3.6 | Наличие оформленных протоколов и удостоверений о прохождении обучения и проверки знаний по специальным разделам охраны труда (при эксплуатации объектов и производстве работ повышенной опасности, при работе с опасными грузами) руководителей, специалистов, служащих и рабочих | ПОТ РМ-007-98 ,раздел 8 ПОТ 14000-005-98 ГОСТ 12.0.004-90 |  |  |
| 3.7 | Наличие оформленного журнала регистрации инструктажей (первичного, повторного, внепланового) и допуска к работе | ГОСТ 12.0.004-90 приложение 9, п.7.9 |  |  |
| 3.8 | Наличие в наряд- задании подписей, подтверждающих прохождение инструктажа на выполнение указанной работы | ПОТ РО – 152 -31.82.03-96 п.1.8 |  |  |
| IV Идентификация опасностей, оценка, регулирование и контроль рисков |  |  |  |  |
| 4.1 | Распорядительный документ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию объектов и производства работ повышенной опасности | РД 31.1.02-04 ПБ10-382-00 РД 31.83.04-89,ПУЭ, ПОТ РМ-016-2001 |  |  |
| 4.2 | Наличие знаков безопасности и сигнальной разметки на производственных, общественных объектах и в иных местах | ПОТ РО – 152 -31.82.03-96 ГОСТ Р 12.4.026-2001 ПОТ РМ -007-98 |  |  |
| 4.3 | Наличие утвержденного руководителем организации: перечня работ повышенной опасности, на выполнение которых необходимо оформлять наряд-допуск, списка лиц, которые имеют право выдавать наряд-допуск | ПОТ РМ -007-98 РД 31.83.04-89 РД 31.1.02-04 ПБ10-382-00 ПОТ РО – 152 -31.82.03-96 ПОТ РМ 012-2000 СНиП12-03-01 |  |  |
| 4.4 | Наличие оформленных журналов учета выдачи наряд- допусков | ПБ10-382-00 ПОТ РМ -007-98 РД 31.1.02-04 |  |  |
| 4.5 | Наличие схемы организации движения (подъезда, отъезда и маневрирования) спецтранспорта и средств механизации в организации | ПОТ РО – 152 -31.82.03-96 ПОТ РМ -007-98 |  |  |
| 4.6 | Наличие перечня профессий и работ, для выполнения которых необходим предварительный медосмотр | Приказ Минздравмедпрома РФ № 90 от 14.03.1996г., (с изм. и доп. от 11.09.2000г., 06.02.2001) |  |  |
| № | Контролируемые требования по охране труда | Нормативный правовой акт | Результаты проверки |  |
| п/п |  |  | налич. | соотв. НД |
| 4.7 | Наличие перечня профессий и должностей работников на предоставление сокращенного рабочего дня и дополнительного отпуска за работу с вредными условиями труда, за ненормированный рабочий день | Постановление Госкомтруда и Президиума ВЦСПС №298/П-22 от 25.10.1974г. |  |  |
| 4.8 | Наличие перечня рабочих мест и работ, профессий и должностей работников, для которых устанавливаются доплаты за работу в неблагоприятных условиях | Трудовой кодекс РФ №197-ФЗ от 30.12.2001г. с последующими изменениями |  |  |
| 4.9 | Наличие перечня профессий и должностей работников на льготное пенсионное обеспечение | Федеральный Закон РФ №173-ФЗ от 17.12.2001г. Постановление Правительства РФ №517 от 02.10.1991г. Списки №1 и №2 |  |  |
| V Документация управления охраной труда в организации |  |  |  |  |
| 5.1 | Трудовые договоры (контракты) с работниками | Трудовой кодекс РФ №197-ФЗ от 30.12.2001г. с последующими изменениями |  |  |
| 5.2 | Наличие правил внутреннего трудового распорядка и графиков работы (сменности) с соблюдением установленных норм продолжительности рабочего времени и времени отдыха | Трудовой кодекс РФ №197-ФЗ от 30.12.2001г. с последующими изменениями |  |  |
| 5.3 | Утвержденный перечень законодательной и нормативно-технической (НД) документации, действующей в организации | Трудовой кодекс РФ №197-ФЗ от 30.12.2001г. с последующими изменениями (ст.212) Постановление Правительства РФ №399 от 23.05.2000г. |  |  |
| 5.4 | Инструкции по охране труда для отдельных профессий и видов работ, разработанных и утвержденных в установленном порядке | Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 1/29 от 13.01.2003г. |  |  |
| VI Обеспечение работников СИЗ, молоком и другим льготным обеспечением |  |  |  |  |
| 6.1 | Наличие утвержденного перечня работ и профессий, по которым должны бесплатно выдаваться средства индивидуальной защиты, наличие оформленных личных карточек | Трудовой кодекс РФ №197-ФЗ от 30.12.2001 с послед. изм. (ст.221), Постановление Министерства труда и социального развития РФ №63 от 16.12.1997г., №51 от 18.12.1998г. с послед. изм. и доп. |  |  |
| 6.2 | Организация гигиенической обработки и ремонта СИЗ (наличие назначенных ответственных, договоров со специализированными организациями) | Постановление Министерства труда и социального развития РФ №51 от 18.12.1998г. с последующими изменениями и дополнениями |  |  |
| № | Контролируемые требования по охране труда | Нормативный правовой акт | Результаты проверки |  |
| п/п |  |  | налич. | соотв. НД |
| 6.3 | Наличие сертификата соответствия на средства индивидуальной защиты | Постановление Министерства труда и социального развития РФ №51 от 18.12.1998г. с послед. изменениями и дополнениями |  |  |
| 6.4 | Наличие утвержденного руководителем перечня профессий и должностей работников на бесплатную выдачу молока или других равноценных пищевых продуктов | Постановление Правительства РФ №849 от 29.11.2002г. |  |  |
| 6.5 | Наличие утвержденного руководителем перечня смывающих и обезвреживающих средств, порядок их выдачи | Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 45 от 04.07.2003г. |  |  |
| VII Контроль результатов мероприятий в области охраны труда, корректирующие и предупреждающие действия |  |  |  |  |
| 7.1 | Формы и методы контроля за соблюдением в подразделениях организации законодательных и иных нормативных актов по охране труда (планы работы, графики обследований, выданные предписания, действующие приказы и распоряжения руководства по результатам контроля) | Трудовой кодекс РФ №197-ФЗ от 30.12.2001г. с последующими изменениями |  |  |
| 7.2 | Обеспечение безопасных и здоровых условий труда при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования и инструмента (наличие графиков проведения проверок, испытаний и планово-предупредительных ремонтов, наличие и организация хранения паспортов, журналов, формуляров и другой эксплуатационной документации на объекты, оборудование и инструменты) | ПОТ РО – 152 -31.82.03-96 ПОТ РМ -007-98 РД 31.83.04-89 РД 31.1.02-04 ПБ10-382-00 ПОТ РМ 012-2000 СНиП 12-03-01 |  |  |
| 7.3 | Наличие рабочих технологических карт, временных технологических инструкций перегрузки,( при перегрузки опасного груза на каждый вид груза) | ПОТ РО – 152 -31.82.03-96 п.1.5 Конвенция №152 |  |  |
| 7.4 | Наличие утвержденной схемы размещения грузов на складе и в соответствии с ней разметки на территории складских площадей проходов и проездов между штабелями грузов | ПОТ РО – 152 -31.82.03-96 п.2.1.14 |  |  |
| 7.5 | Наличие на причалах колесоотбойного бруса, спасательных постов | ПОТ РО – 152 -31.82.03-96 п.2.4 |  |  |
| 7.6 | Наличие инструкции, регламентирующей взаимоотношения работников железно-дорожной станции и эксплуатационных подразделений порта (при наличии железнодорожных путей) | ПОТ РО – 152 -31.82.03-96 п.2.5.2 |  |  |
| № | Контролируемые требования по охране труда | Нормативный правовой акт | Результаты проверки |  |
| п/п |  |  | налич. | соотв. НД |
| 7.6 | Наличие инструкции, регламентирующей взаимоотношения работников железно-дорожной станции и эксплуатационных подразделений порта (при наличие железнодорожных путей) | ПОТ РО – 152 -31.82.03-96 п.2.5.2 |  |  |
| 7.7 | Наличие технической документации для учета подъемно-транспортного оборудования и регистрации работ, связанных с техническим обслуживанием, ремонтом и надзором за ним | РД 31.44.01-97 п.8.1 |  |  |
| 7.8 | Наличия Положения регламентирующего выдачу, прием съемных грузозахватных приспособлений | РД 31.44.01-97 п.5.8.7 |  |  |
| 7.9 | Наличие актов готовности судов к безопасному производству грузовых операций | ПОТ РО – 152 -31.82.03-96 п.8.5.1 |  |  |
| 7.10 | Наличие приказа руководителя по организации перегрузки опасных грузов (с указанием конкретного лица, ответственного за организацию перегрузки, указанием специализирован-ных зон, крытых складов и открытых складских площадок) | Международный кодекс морской перевозки опасных грузов (МКМПОГ) |  |  |
| 7..11 | Наличие Плана мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций при складировании и перегрузки опасных грузов | Международный кодекс морской перевозки опасных грузов (МКМПОГ) |  |  |
| 7.12 | Приказ о создании аварийной бригады | РД 31.15.01- 89 |  |  |
| VIII Расследование несчастных случаев |  |  |  |  |
| 8.1 | Журнал регистрации несчастных случаев на производстве | Трудовой кодекс РФ №197-ФЗ от 30.12.2001г. с последующими изменениями |  |  |
| 8.2 | Наличие документов по расследованию страхового случая (при его наличии) и исполнения решения государственной инспекции труда по расследованию этого случая | Постановление Министерства труда и социального развития РФ №73 от 24.10.2002г. |  |  |

Подпись  эксперта:

Дата:            «       »                         200   г.

Приложение 3

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ

#### Контрольный лист  соответствия проводимых работ по охране труда на судне

Организация:

Адрес:

| № п/п | Контролируемые требования по охране труда | Нормативный правовой акт | Результаты проверки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | налич. | соотв. НД |
| I Минимальный возраст (правило 1.1) |  |  |  |  |
| 1.1 | Список лиц, работающих на судне от 16 до 18 лет | Законодательство Федеральный закон от 30.12.2001 г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями); Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 г. №163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (с изменениями от 20.06. 2001 г.) |  |  |
| 1.2 | Приказ или любой другой локальный документ, устанавливающий их режимы труда и отдыха. |  |  |  |
| II Медицинское освидетельствование (правило 1.2) |  |  |  |  |
| 2.1 | Наличие медицинских книжек моряков о прохождении периодических медицинских осмотров. | Законодательство Федеральный закон от 30.12. 2001 г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями); Приказ Минздравмедпрома РФ № 90 от 14.03.1996, (с изм. и доп. от 11.09.2000, 06.02.2001); Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 83 от 16.08.2004; Приказ Министерства Транспорта РФ от 06.09.1989г. № 511 «Об улучшении организации медико-санитарного обеспечения работников морского, речного флота и рыбного хозяйства»; Приказ Минздрава СССР т 29.06.1989г. №555 «О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств» |  |  |
| III Квалификация моряков (правило 1.3) |  |  |  |  |
| 3.1 | Наличие у моряков дипломов, свидетельств, удостоверяющих их компетентность. | Постановление Министерства труда исоциального развития РФ от 13.01.2003г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций»; Постановление Минтруда России от 08.02.2000г. №4 «Об утверждении Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации»; Постановление правительства РФ от 05.09.2002г. № 659 «О мерах по реализации Конвенции Международной организации труда №69 о выдаче судовым поварам свидетельств о квалификации»; Межотраслевая ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»; РД 31.87.02-95 «Положение об обучении и инструктаже по охране труда работников плавающего состава судов морского транспорта»; Отраслевая ТОИ Р-31-006-96 «Сборник типовых инструкций по охране труда для массовых профессий работников плавсостава судов морского флота Министерства Транспорта Российской Федерации»; |  |  |
| 3.2 | Наличие свидетельств по вопросам личной безопасности. |  |  |  |
| 3.3 | Наличие свидетельств об обучении и проверке знаний в области охраны труда. |  |  |  |
| IV Трудовые договоры моряков (правило 2.1) |  |  |  |  |
| 4.1 | Наличие на борту судна трудовых договоров моряков (если на борту судна договора составлены на русском языке, то на английском языке должна быть копия стандартной формы договора). | Законодательство Федеральный закон от 30.12. 2001 г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями); |  |  |
| 4.2 | Наличие на борту судна коллективного договора (если коллективный договор составлен не на английском языке, то на английский язык должны быть переведены положения, которые подлежат инспекции при контроле государством порта (14 пунктов настоящего чек - листа)). |  |  |  |
| V Пользование услугами любой лицензированной, сертифицированной или иным образом регулируемой частной службы найма и трудоустройства (правило 1.4) |  |  |  |  |
| 5.1 | Доступ к эффективной, адекватной и подотчетной системе поиска занятости на борту судна, который осуществляется для моряков бесплатно. | Законодательство Федеральный закон от 30.12. 2001 г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями) |  |  |
| VI Продолжительность рабочего времени или отдыха (правило 2.3) |  |  |  |  |
| 6.1 | На легкодоступном месте должен быть вывешен график с указанием внутреннего трудового распорядка на борту судна, в котором по каждой должности указываются как минимум: режимы работы в море и в порту; максимальная продолжительность рабочего времени отдыха. График составляется на русском и английском языках. | Законодательство Федеральный закон от 30.12.2001 г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями); Постановление Минтруда РФ от 20.02.1996г. №11 «Об утверждении положения о рабочем времени и времени отдыха работников плавающего состава судов морского флота»; Постановление Госкомтруда и президиума ВЦСПС от 25.10.74 №298/П-22; Постановление правительства РФ от 25 мая 2000г. №395 «Об утверждении устава о дисциплине работников морского транспорта»; |  |  |
| 6.2 | Ведение учета ежегодной продолжительности рабочего времени моряков или минимальной продолжительности времени отдыха (на русском и английском языке). |  |  |  |
| 6.3 | Выдача морякам копии относящихся к ним учетных записей, которая заверяется капитаном или уполномоченным им лицом, а также моряками. |  |  |  |
| VII Уровень укомплектования судна экипажем (правило 2.7) |  |  |  |  |
| 7.1 | Наличие на борту достаточного количества моряков для обеспечения их безопасной и эффективной эксплуатации с должным учетом вопросов охраны труда ( в соответствии с приказом Минтранса РФ от 01.11.02г. №738). | Отраслевая Приказ Министерства Транспорта РФ от 01.11.2002г. №138 «Об утверждении положения о минимальном составе экипажей самоходных транспортных судов»; |  |  |
| VIII Жилые помещения (правило 3.1) |  |  |  |  |
| 8.1 | Наличие замеров физических и химических факторов внешних каютах (материалы аттестации рабочих мест). | Отраслевая Санитарные правила для морских судов СССР; РД 31.81.01-87 Требования техники безопасности к морским судам (с изменениями и дополнениями, внесенными Извещениями по охране труда № 2-95 от 19.05.1995 г., №3-96 от 30.10.1996г.); РД 31.81.10-91 Правила техники безопасности на судах морского флота (с изменениями и дополнениями, внесенными Извещением по охране труда № 1-95 от 18.04.1995 г.); СанПиН 2.5.2-703-98 Санитарные правила и нормы. Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания; |  |  |
| 8.2 | Наличие экспертизы жилых помещений на соответствия требованиям охраны труда, санитарно – гигиеническим требованиям. |  |  |  |
| 8.3 | Наличие документированных проверок представителями капитана на соответствие санитарно – гигиенических требований. |  |  |  |
| 8.4 | Размещение и конструкция помещений для экипажа, средств доступа в них и их расположение по отношению друг к другу должны обеспечивать безопасность, защиту от непогоды и от проникновения воды, а также изоляцию от жары или холода, от шума или испарения из других мест. |  |  |  |
| 8.5 | Каюты должны располагаться в средней или кормовой части судна выше грузовой ватерлинии. |  |  |  |
| 8.6 | Каюты не должны иметь сообщения с помещениями, предназначенными для груза и механизмов, или с камбузом, фонарным помещением, складом красок или со складами запасов для машинного отделения и палубы и другими большими складами, с сушильнями, общими умывальнями или туалетами; части переборок, отделяющие такие места от кают и наружные переборки должны быть прочными и строиться из стали или другого материала и быть водо- и газонепроницаемыми. |  |  |  |
| 8.7 | Паровые магистрали и трубы отработанного пара для обслуживания лебедок и аналогичных механизмов не должны проходить через помещения для экипажа, а также через коридоры, ведущие в помещения для экипажа, если это технически осуществимо. Там, где паровые магистрали и трубы отработанного пара проходят через коридоры, они должны изолироваться и заключаются в кожухи. |  |  |  |
| 8.8 | На дверях жилых помещений должны быть предусмотрены устройства, автоматически фиксирующие дверь в открытом положении, а также устройства для ручной фиксации двери в полуоткрытом состоянии. |  |  |  |
| 8.9 | Против дверей не допускаются прокладка труб и установка оборудования, затрудняющих вход и выход; в проемах дверей – установка устройств, уменьшающих высоту прохода. |  |  |  |
| 8.10 | На зеркалах, применяемых в интерьерах, а так же на стеклянных дверях должны быть нанесены отличительные знаки (рисунки) или установлены ограждающие устройства. |  |  |  |
| 8.11 | Имеют достаточный дренаж |  |  |  |
| 8.12 | Обеспечивается надлежащая система отопления помещений. |  |  |  |
| 8.13 | Суда, за исключением судов, совершающих регулярные плавания в районах, климатические условия которых этого не требуют, оборудуются установками кондиционирования воздуха в помещениях для моряков, ЦПУ, радиорубке. |  |  |  |
| 8.14 | На всех судах оборудуются, по крайней мере, один туалет, один умывальник и одна ванная или душ на каждые 6 человек или менее, которые их не имеют. |  |  |  |
| 8.15 | Санитарно-гигиенические помещения должны устраиваться только во влагонепроницаемых выгородках и иметь влагостойкую или окраску переборок, подволка и палубы. |  |  |  |
| 8.16 | Все санитарные узлы оборудуются системой вытяжной вентиляции. |  |  |  |
| IX Условия для отдыха на борту судна (правило 3.1) |  |  |  |  |
| 9.1 | На судах совершающие рейсы свыше 24 часов должны быть предусмотрены и оборудованы общественные помещения для коллективного отдыха, спорта, просмотра кинофильмов, телепередач и т.д. | Отраслевая Санитарные правила для морских судов СССР; РД 31.81.01-87 Требования техники безопасности к морским судам (с изменениями и дополнениями, внесенными Извещениями по охране труда № 2-95 от 19.05.1995 г., №3-96 от 30.10.1996г.); РД 31.81.10-91 Правила техники безопасности на судах морского флота (с изменениями и дополнениями, внесенными Извещением по охране труда № 1-95 от 18.04.1995 г.); СанПиН 2.5.2-703-98 Санитарные правила и нормы. Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания; |  |  |
| 9.2 | Против дверей не допускаются прокладка труб и установка оборудования, затрудняющих вход и выход; в проемах дверей – установка устройств, уменьшающих высоту прохода. |  |  |  |
| 9.3 | На зеркалах, применяемых в интерьерах, а так же на стеклянных дверях должны быть нанесены отличительные знаки (рисунки) или установлены ограждающие устройства. |  |  |  |
| 9.4 | Плавательные бассейны должны иметь защитные ограждения. |  |  |  |
| X Питание и столовое обслуживание (правило 3.2) |  |  |  |  |
| 10.1 | Наличие на борту пищевых продуктов и воды в достаточном количестве. | Законодательство Постановление правительства РФ от 07.12 2001г. №861 «О рационах питания экипажей морских, речных и воздушных судов»; Отраслевая РД 31.81.01-87 «Требования техники безопасности к морским судам (с изменениями и дополнениями, внесенными извещением по охране труда №2-95 от19.05.1995г. и 3-96 от 30.10.1996г.)»; РД 31.81.10-91 Правила техники безопасности на судах морского флота (с изменениями и дополнениями, внесенными Извещением по охране труда № 1-95 от 18.04.1995 г.); |  |  |
| 10.2 | На борту судна обеспечение питанием бесплатно. |  |  |  |
| 10.3 | Достаточный рацион питания |  |  |  |
| 10.4 | Регулярные документируемые инспекции капитаном или его представителем помещений пищеблока, кладовых, снабжения пищевыми продуктами и питьевой водой. |  |  |  |
| 10.5 | Для сбора отходов в помещении пищеблока должны предусматривать ведра с крышками или бочки с педальными устройствами. |  |  |  |
| 10.6 | Уборочный инвентарь должен храниться в специальном шкафу. |  |  |  |
| 10.7 | Разделочные доски должны быть пронумерованы и храниться в специальных кассетах, находясь на ребре. |  |  |  |
| 10.8 | На судах совершающие рейсы свыше 24 часов должны быть предусмотрены и оборудованы общественные помещения для приёма пищи. |  |  |  |
| 10.9 | На судах, где производится приготовление пищи должны быть следующие продовольственные кладовые: 1.Охлаждаемые (мяса, птицы, мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов ( t- 12C˚); масел и жиров, мясокопченых и колбасных изделий, овощей, фруктов, картофеля, солений. 2. Неохлаждаемые кладовые для хранения сухой провизии, муки. |  |  |  |
| 10.10 | На видны местах должны быть вывешены инструкции по безопасной эксплуатации камбузного оборудования на русском и английском языках. |  |  |  |
| 10.11 | Должны быть предусмотрены помещения пищеблока. Помещения не должны располагаться рядом с санитарно-гигиеническими помещениями, помещениями медицинского назначения, кладовыми для хранения ядовитых, пылящих, резко пахнущих грузов. Внутренние поверхности помещений пищеблока (палубы, переборки, подволки) должны быть покрыты материалами светлых тонов, легко поддающимися влажной уборке и дезинфекции. Все помещения пищевого блока должны иметь шпигаты для обеспечения стока воды. Пути транспортировки пищевых продуктов из провизионных кладовых не должны проходить через открытую палубу. Через помещения пищеблока не должны проходить магистральные трубопроводы сточных систем. Трубопроводы другого назначения и электрокабели допускается прокладывать в зашивке или в кожухах без путевых соединений. Трубопроводы не должны служить источником теплового излучения. |  |  |  |
| 10.12 | На дверях помещений пищеблока должны быть предусмотрены устройства, автоматически фиксирующие дверь в открытом положении, а также устройства для ручной фиксации двери в полуоткрытом состоянии. |  |  |  |
| 10.13 | Против дверей не допускаются прокладка труб и установка оборудования, затрудняющих вход и выход; в проемах дверей – установка устройств, уменьшающих высоту прохода. |  |  |  |
| 10.14 | На зеркалах, применяемых в интерьерах, а так же на стеклянных дверях должны быть нанесены отличительные знаки (рисунки) или установлены ограждающие устройства. |  |  |  |
| XI Охрана здоровья, обеспечение безопасности и предупреждение несчастных случаев ( правило 4.3) |  |  |  |  |
| Общие вопросы |  |  |  |  |
| 11.1 | Наличие приказа о назначении лица ответственного по охране труда на судне. | Законодательство Федеральный закон РФ от 30.12.2001г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями); Федеральный закон РФ от 24.07.1998г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; Федеральный закон РФ от 20.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Постановление Министерства труда и социально развития РФ от 24.11.2002г. №73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях; Постановление правительства РФ от 15.12.2000г. №967 «Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний»; Постановление правительства от 07.04.1999г. №7 «Об утверждении норм предельно допустимых нагрузок лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную»; Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 16.12.1997г. №63 «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам морского транспорта»; Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 18.02.1998г. №51 «Об утверждении Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»; Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 29.01.1999г. №39 «О внесении изменений и дополнений в правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты; Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 31.03.2003г. №13 «Об утверждении норм бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, занятых на работах с вредными условиями труда»; Постановление Министерства труда и социального развития России от 31.03.2003г. №14 «Об утверждении перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания»; Постановление правительства РФ от 29.11.2002 г. №849; Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 04.07.2003г. №45 «Об утверждении норм бесплатной выдачи работникам смывающих и обезжиривающих средств, порядка и условий их выдачи»; Постановление Министерства труда России от 27.02.995г №11 «Об утверждении Рекомендаций по планированию мероприятий по охране труда»; Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 14.03.1997г. №12 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»; Межотраслевая Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2006г. №413 «Об утверждении типового положения о комитете (комиссии) по охране труда»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.04.2005г. №275 «О формах документов необходимых для расследования несчастных случаев на производстве»; Рекомендации Министерства труда и социального развития РФ от 27.04.1995г. №11; СанПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ»; СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин»; СП 1.1.1058-0 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением профилактическим мероприятий»; Отраслевая ОСТ 31.0013-96 Суда морские. Цвета сигнальные и знаки безопасности; Свидетельства Российского Морского Регистра судоходства – (Спасательные средства, аварийно-спасательный инвентарь); Извещение № 1-95; РД 31.81.01-87 Требования техники безопасности к морским судам (с изменениями и дополнениями, внесенными Извещениями по охране труда № 2-95 от 19.05.1995 г., №3-96 от 30.10.1996г.); РД 31.81.10-91 Правила техники безопасности на судах морского флота (с изменениями и дополнениями, внесенными Извещением по охране труда № 1-95 от 18.04.1995 г.); РД 31.15.01-89 Правила морской перевозки опасных грузов; РД 31.03.03-90 Применение синтетических канатов на судах Министерства морского флота; РД 31.87.02-95 Положение об обучении и инструктаже по охране труда работников плавающего состава судов морского транспорта; Правила пользования защитными касками»; Санитарные правила для морских судов СССР; РД 31.11.31-77 «Правила техники безопасности и производственной санитарии при морской перевозке, перегрузке и хранении опасных грузов»; РД 31.84.1-90 «Единые правила безопасности труда на водолазных работах»; СанПиН 2.5.2-703-98 Санитарные правила и нормы. Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания; СН 2.5.2.047-96 «Санитарные нормы. Уровни шума на морских судах»; СН 2.5.2.048-96 «Санитарные нормы. Уровни вибрации на морских судах»; ТОИ Р-31-006-96 «Сборник типовых инструкций по охране труда для массовых профессий работников плавсостава судов морского флота Министерства Транспорта Российской Федерации»; |  |  |
| 11.2 | Наличие программы по профилактике несчастных случаев и профзаболеваний |  |  |  |
| 11.3 | Наличие комитета по охране труда (при наличии на судне не менее 5 человек рядового состава) |  |  |  |
| 11.4 | Наличие документированного учёта несчастных случаев |  |  |  |
| 11.5 | Наличие утвержденного списка необходимой нормативно- технической документации по охране труда. |  |  |  |
| 11.6 | Наличие документов, инструкций по расследованию несчастных случаев. |  |  |  |
| 11.7 | Документация контролирующих и надзорных органов (акты; свидетельства Российского морского Регистра; Санитарное свидетельство Роспотребнодзора; Заключения, представления, предписания по охране труда). |  |  |  |
| 11.8 | Документация по обучению рядового и командного состава вопросам охраны труда: -Журналы регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте (форма 13-ТБ); -Свидетельства о квалификации командного и рядового состава; -Удостоверение сварщика; -Личная книжка водолаза; -Удостоверения по пользованию АСВ; -Удостоверения о прохождении обучения и проверки знаний по охране труда членов аттестационной комиссии; -«Расписание по тревогам» в соответствии с численным составом экипажа; -Инструкции по охране труда для судовых профессий; -Инструкции по безопасности эксплуатации судового оборудования и механизмов; -Технологические карты на производство судовых работ. -Документ, подтверждающий квалификацию судового повара |  |  |  |
| 11.9 | Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. |  |  |  |
| 11.10 | Наличие на борту материалов аттестации рабочих мест с листом ознакомления |  |  |  |
| 11.11 | Классификация судовых помещений в отношении поражения людей электрическим током (РД 31.81.10-91, Приложение 4) |  |  |  |
| 11.12 | Наличие перечня судовых помещений по категориям в зависимости от степени опасности при выполнении очистных и окрасочных работ (РД 31.81.10-91, Приложение 8, раздел 3) |  |  |  |
| 11.13 | Технологические карты на выполнение судовых работ |  |  |  |
| 11.14 | Перечень опасных работ. Чек листы на опасные работы. |  |  |  |
| 11.15 | Результаты осмотров радио -технических устройств, радио и электронавигационных приборов |  |  |  |
| 11.16 | Наличие внутреннего распорядительного документа, по которому должны выдавать СИЗ (личных карточек, журналов). |  |  |  |
| Швартовые операции: |  |  |  |  |
| 11.17 | Участки палубы, на которых расположены швартовые и буксирные устройства, не должны быть загромождены конструкциями, не имеющими прямого отношения к швартовым операциям и мешающими нормальной работе с канатами | --//--//--//--//--//--// |  |  |
| 11.18 | Освещение в местах проведения якорно-швартовых операций должно предусматриваться таким, чтобы свет не падал в рулевую рубку, а также в глаза людей, участвующих в швартовых операциях. |  |  |  |
| Оборудования, механизмы и конструкции: |  |  |  |  |
| 11.19 | Около оборудования должны быть вывешены инструкции по его использованию, включающие меры безопасности (на русском и английском языках). | --//--//--//--//--// |  |  |
| 11.20 | Конструкция всех проемов и отверстий в палубах, бортах, переборках, фальшборте и других местах должна предусматривать защиту, исключающую возможность падения в них или травмирования людей в процессе эксплуатации судна. |  |  |  |
| 11.21 | Все движущиеся и вращающиеся части механизмов и оборудования, а также отверстия в оборудовании, через которые в процессе эксплуатации могут выделяться пламя, горячие газы, пыль, лучистая теплота, должны быть ограждены. Ограждения не должны препятствовать нормальной эксплуатации оборудования. |  |  |  |
| 11.22 | Водонепроницаемые металлические двери должны иметь объединённый привод, обеспечивающий быстрое и надёжное задраивание и отдраивание; эта операция должна выполняться не более чем двумя рукоятками. |  |  |  |
| 11.23 | Все виды оборудования, трубопроводы и другие поверхности, нагревающиеся свыше 60ºС и могущие вызвать ожоги, должны быть оснащены средствами предотвращения ожогов. |  |  |  |
| 11.24 | Все устройства, предназначенные для управления механизмами, измерительные и контрольные приборы, запорная арматура, а также измерительные и наливные втулки, головки вентиляционных трубопроводов, рупоры переговорных труб, устройства для наполнения и опорожнения танков и горловины должны быть отчетливо обозначены прочными четкими надписями, однозначно определяющими их назначения. |  |  |  |
| 11.25 | Вспомогательные механизмы и оборудование должны быть безопасны в эксплуатации, иметь необходимые защитные устройства. Их расположение должно обеспечивать удобный доступ для осмотра и профилактического ремонта рабочих органов. |  |  |  |
| 11.26 | Органы управления, горловины цистерн и запорные устройства топливной, масляной, водяной и других судовых систем должны иметь четкие надписи или знаки, определяющие их назначение; вентили, клапаны и клинкеты должны иметь указатели направления «Открыто» и «Закрыто». |  |  |  |
| 11.27 | Посты управления не должны располагаться под движущимися частями машин и механизмов и движущимися или находящимися под нагрузкой канатами. |  |  |  |
| 11.28 | Высота подъема гака основных подъемных механизмов должна обеспечивать возможность без перестропки проводить часто встречающиеся работы. Должны быть предусмотрены устройства для крепления гака по-походному, расположенные в легкодоступных местах. |  |  |  |
| Палубы, пути передвижения: |  |  |  |  |
| 11.29 | Проемы палубы и рабочие места, расположенные на высоте от 500 мм и выше (площадки управления, наблюдения и др.), должны иметь закрепленные леерные ограждения или фальшборт не менее 1100 мм. | --//--//--//--//--// |  |  |
| 11.30 | Настилы в проходах должны иметь ровную поверхность (без трубопроводов, выступающих болтов, роликов, канатов, измерительных и наливных втулок, органов управления систем, элементов крепления груза и других выступающих конструкций или углублений) и изготовляться из материалов (или с покрытиями), предотвращающих скольжение. |  |  |  |
| 11.31 | Палубы в районах проходов и рабочих мест у швартовых, грузоподъемных, буксирных устройств и спасательных средств (а также наклонные участки палуб буксиров) должны иметь поверхности, предотвращающие скольжение. |  |  |  |
| 11.32 | Для предупреждения людей о возможной опасности в необходимых местах судна должны быть нанесены (вывешены) сигнальные цвета и знаки безопасности. |  |  |  |
| 11.33 | Наличие трапов или сходней с установленными под ними предохранительными сетками (сетка должна выступать за габариты нижней площадки, трапа на расстояние не менее 1.5 метра). Наличие на сетке маркировочного кольца (номер заказа, месяц, год изготовления). Срок службы сеток 3 года. |  |  |  |
| 11.34 | На зеркалах, применяемых в интерьерах, а так же на стеклянных дверях должны быть нанесены отличительные знаки (рисунки) или установлены ограждающие устройства. |  |  |  |
| 11.35 | Против дверей не допускаются прокладка труб и установка оборудования, затрудняющих вход и выход; в проемах дверей – установка устройств, уменьшающих высоту прохода. |  |  |  |
| Ходовой мостик: |  |  |  |  |
| 11.36 | На окнах ходового мостика (рулевой рубки) должно предусматриваться не менее двух стеклоочистителей, кроме того, не менее двух окон должно быть оборудовано обогревом. | --//--//--//--//--//--// |  |  |
| 11.37 | Крылья ходового мостика (рулевой рубки) должны быть ограждены вертикальной стенкой высотой не менее 1400 мм от уровня настила (подножной решетки). |  |  |  |
| 11.38 | На лобовой стенке крыльев ходового мостика (рулевой рубки) должны быть предусмотрены ветроотбойники. |  |  |  |
| 11.39 | На леерном ограждении палубы ходового мостика (рулевой рубки) должны быть предусмотрены устройства для установки и безопасного запуска сигнальных, звуковых ракет и других пиротехнических средств. |  |  |  |
| 11.40 | Под окнами, вдоль пультов, штурманского и других столов и у отдельно стоящих устройств должны быть предусмотрены штормовые поручни. |  |  |  |
| Гладильня: |  |  |  |  |
| 11.41 | В гладильнях должны предусматриваться покрытия палуб из неэлектропроводного материала. | --//--//--//--//--//--// |  |  |
| 11.42 | Установка штепсельных розеток для утюгов в прачечных не допускается |  |  |  |
| 11.43 | В гладильной должна быть предусмотрена подвеска подводящего провода питания к утюгу, предотвращающая попадание провода под плоскость утюга в процессе глажения; в ближайшем коридоре жилых помещений должна быть предусмотрена красная сигнальная лампа, загорающаяся при включении утюга в гладильной. |  |  |  |
| Прачечная: |  |  |  |  |
| 11.44 | Должны быть предусмотрены бытовые помещения (прачечные, кладовые белья, помещения для спецодежды, сушильные помещения для спецодежды). | --//--//--//--//--// |  |  |
| 11.45 | Стиральные машины и оборудование для выжимания должны иметь блокировку, исключающую возможность открывания крышек и закладывания белья на ходу машины и при наличии давления пара в барабане. |  |  |  |
| Машинное и котельное отделение: |  |  |  |  |
| 11.46 | Наличие грузоподъемных устройств для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту. | --//--//--//--//--// |  |  |
| 11.47 | В проходах машинных и котельных отделений и помещений запрещается установка выходящих из-под настила трубопроводов, органов управления, устройство лючков с выступающими закрайками. В проходах данных помещений не должны выступать части оборудования и систем. |  |  |  |
| 11.48 | Закрытие световых люков машинного отделения должны быть оборудованы механизированным приводом, для осмотра и ремонта которого должен быть обеспечен безопасный доступ для обслуживания и профилактики. |  |  |  |
| 11.49 | В котельном отделении должны быть предусмотрены верстак и стенд для разработки и проверки форсунок. |  |  |  |
| Электрическое оборудование: |  |  |  |  |
| 11.50 | Электрическое оборудование, применяемое на судах, должно быть установлено таким образом, чтобы оно не создавало условий для поражения током обслуживающего персонала, а также лиц, находящихся на судне. | --//--//--//--//--// |  |  |
| 11.51 | В местах, где возможно поражение человека электрическим током, должны быть предостерегающие знаки и подписи. |  |  |  |
| 11.52 | Все розетки должны быть маркированы с указанием величины напряжения, допустимой нагрузки или назначения. |  |  |  |
| Система водоснабжения: |  |  |  |  |
| 11.53 | Суда должны быть оборудованы системами водоснабжения питьевой, мытьевой и забортной воды. | --//--//--//--//--// |  |  |
| 11.54 | Помещения должны обеспечиваться достаточными стоками для воды. |  |  |  |
| 11.55 | Озонаторные установки для приготовления питьевой воды должны быть полностью герметизированы или размещаться в отдельном вентилируемом помещении (выгородке). |  |  |  |
| Система вентиляции: |  |  |  |  |
| 11.56 | Все судовые помещения должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией с естественным или искусственным побуждением. | --//--//--//--//--// |  |  |
| Палубные устройства: |  |  |  |  |
| 11.57 | Конструкция кильблоков и крепление шлюпок по-походному должны предусматривать возможность отдачи их без выхода людей на сторону моря. | --//--//--//--//--// |  |  |
| 11.58 | На стрелах грузовых устройств должны быть установлены светильники для освещения зоны грузовых операций. |  |  |  |
| 11.59 | Для крепления откидных крышек люков в открытом положении должны предусматриваться самофиксирующиеся стопоры; должны быть исключена возможность самоотдачи стопоров под влиянием вибрации и случайных нагрузок, а также обеспечено удобство и безопасность их отдачи при закрытии крышки. |  |  |  |
| Устройства для сбора и обработки мусора: |  |  |  |  |
| 11.60 | На каждом судне должны быть предусмотрены соответствующие устройства для сбора или обработки мусора (измельчение или прессование)либо установка для сжигания мусора. | --//--//--//--//--// |  |  |
| XII Медицинское обслуживание на борту судна (правило 4.1) |  |  |  |  |
| 12.1 | Приказ о назначении ответственного за оказание медицинской помощи. | Отраслевая СанПиН 2.5.2-703-98 «Санитарные правила и нормы. Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания»; Извещение 1-95; Санитарные правила для морских судов СССР |  |  |
| 12.2 | Международное свидетельство по оказанию первой медицинской помощи |  |  |  |
| 12.3 | Сертификат об окончании курсов по обучению оказания медицинской помощи на судне. |  |  |  |
| 12.4 | Сертификат о соответствии медицинской аптечки национальным и международным требованиям ( русский, английский) |  |  |  |
| 12.5 | Краткая аннотация по применению медикаментов |  |  |  |
| 12.6 | Опись расположения медикаментов |  |  |  |
| 12.7 | Аппарат искусственного дыхания с кислородным баллоном. |  |  |  |
| 12.8 | Носилки судовые; носилки для эвакуации пострадавшего из трюма, подъема на вертолет (тип Нейла-Робертсона). |  |  |  |
| 12.9 | Аптечка при перевозке опасных грузов (сертификат, опись, краткая аннотация). |  |  |  |
| 12.10 | Состояние помещений медицинского блока. |  |  |  |
| XIII Процедуры рассмотрения жалоб на борту судна (правило 5.1.5) |  |  |  |  |
| 13.1 | На каждом судне должна находиться процедура рассмотрения жалоб на борту судна | Законодательство Федеральный закон РФ от 30.12.2001 г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями) |  |  |
| XIV Выплата заработной платы (правило 2.2) |  |  |  |  |
| 14.1 | На каждом судне должен находиться документ, удостоверяющий о регулярной выплате заработной платы членам экипажа, не реже 1 раза в месяц. | Законодательство Федеральный закон РФ от 3.12.2001 г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями); Федеральный закон РФ от 17.12.2001г. №173-ФЗ; Постановление правительства от02.10.1991г №517, Списки №1 и №2; Постановление Госкомтруда и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 №298/П-22 |  |  |

Выводы:

Подпись  эксперта:                               /                              /

Дата:            «       »                         200   г

Приложение 4

# Заявка
на проведение сертификации работ по охране труда в организациях

наименование организации, код вида экономической деятельности

1. Наличие предварительных экспертиз, проверок и испытаний (измерений)

(прилагаются копии экспертных заключений, протоколов испытаний (измерений) с указанием количества листов)

2. Предполагаемый срок готовности организации к проведению сертификации работ по охране труда в организациях ___________________________________

3. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, на соответствие которым предполагается проведение сертификации работ по охране труда в организации, прилагается на ________ листах.

4. Материалы по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда прилагаются на _______ листах.

5. Заключение государственной экспертизы условий труда субъекта Российской Федерации о качестве проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (при его наличии) прилагается на _______ листах.

6. Сведения о службе охраны труда организации, включая расчет ее численности, прилагаются на __________ листах.

7. Сведения о деятельности работодателя по обеспечению безопасных условий труда в организации прилагаются на ________ листах.

8. Сведения о деятельности совместных комитетов (комиссий) по охране труда прилагаются на ________ листах.

9. Предполагаемая схема сертификации (номер) _____ .

- Печать

- Руководитель организации _________ (подпись) ________(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер              _________ (подпись) ________(инициалы, фамилия)

Приложение 5

# Решение
по заявке на проведение сертификации работ 
по охране труда в организациях

№ _____ от «____» ________________ 200___ г.

Рассмотрев заявку

наименование организации

на сертификацию работ по охране труда в организациях орган по сертификации решает

1. Сертификация работ по охране труда будет проведена в соответствии с программой сертификации работ по охране труда по схеме

(номер схемы сертификации работ по охране труда, условия отбора рабочих мест

для целей сертификации работ по охране труда  и их количество)

2. Измерения опасных и вредных производственных факторов будет проводить

(наименование испытательной  лаборатории и ее адрес)

3. Сертификация будет проведена на соответствие государственным нормативным требованиям охраны труда

_______________________________________________________________

(наименования нормативных правовых актов по охране труда)

| Руководитель органа по сертификации Печать | ___________ (подпись) | ____________________________ (инициалы, фамилия) |
| --- | --- | --- |

Должны представляться ведомости рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в подразделениях организации, сводная ведомость рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в организации, план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации и сведения о ходе его выполнения и другие материалы по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда по усмотрению органа по сертификации.